中国超级电容产业联盟标准

T/CSCI XXXX—2017

超级电容器安全技术规范

第1部分：通用要求

Supercapacitor safety specification Part 1:General requirements

（征求意见稿）

201X- XX-XX发布

201X- XX-XX实施

目 次

中国电子工业标准化技术协会

中国超级电容产业联盟        发布

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 要求	2

5 相关技术规范中应给出的安全信息	4

6 使用说明	4

# 前  言

XXXXX《超级电容器安全技术规范》分为以下2个部分：

——XXXXX 超级电容器安全技术规范 第1部分：通用要求；

——XXXXX 超级电容器安全技术规范 第2部分：安全测试规范。

本部分是XXXXX的第1部分。

本部分按照GB/T1.1－2009给出的规则起草。

本部分由XXXXXX提出。

本部分由中国电子技术标准化研究院归口。

- 本部分主要起草单位：宁波中车新能源科技有限公司、中车青岛四方车辆研究所有限公司、上海奥威科技开发有限公司、福建火炬电子科技股份有限公司、浙江斯瑞特电子科技有限公司

- 本部分参加起草单位：辽宁博艾格电子科技有限公司、湖南耐普恩科技有限公司、锦州凯美能源有限公司

本部分主要起草人：XX

超级电容器安全技术规范 第1部分：通用要求

- 范围

本部分规定了超级电容器（以下简称为电容器）单体、模组安全检验的术语和定义、要求、相关技术规范中应给出的安全信息、使用说明。

- 规范性引用文件

下列文件对于本部分的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本部分。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本部分。

GB/T 2900.41 电工术语 原电池和蓄电池

IEC 62576 混合动力电动汽车用双层电容器-电特性的试验方法（Electric double-layer capacitors for use in hybrid electric vehicles-Test methods for electrical characteristics）

IEC 61881-3 铁路应用-机车车辆设备-电力电子设备用电容器-第3部分：双电层电容器（Railway applications-Rolling stock equipment-Capacitors for power electronics-Part3：Electric double-layer capacitors）

UN38.3 联合国危险物品运输试验和标准手册第3部分38.3款(Recommendations on the Transport of dangerous goods manual of tests and criteria 38.3 Lithium metal and lithium ion batteries)

UL1642 锂电池安全标准（UL Standard for Safety for Lithium Batteries）

UL94 设备和器具部件材料的可燃性能试验(Test for Flammability of Plastic Materials for Parts in Devices and Appliances)

- 术语和定义

GB/T 2900.41界定的术语和定义适用于本部分。下列术语和定义为本部分增加内容。

- 模组 module

由两个或两个以上电容器单体及其附件（如必要的均衡、管理系统，紧固件等）组合而成的组合体。

- 泄放 bleed

电容器通过专门设计的功能部件泄出气体以释放内部过大的压力。气体中可能裹挟着各种物质。

- 起火 fire

电容器任何部位发生持续燃烧（持续时间长于1s）。火花及拉弧不属于燃烧。

- 破裂 fracture

电容器外壳发生机械损伤导致气体排出或液体溢出，但无固体喷出。

- 爆炸 explosion

电容器外壳猛烈破裂，伴随剧烈响声，且有主要成份（固体物质）抛射出来（安全阀正常开启不包括在此内）。

- 要求

  - 材料

    - 单体壳体外和模组构件中的非金属材料应满足UL94《设备及电器零件的易燃性试验》中V2阻燃等级的要求。

  - 设计

    - 单体

- 单体外壳上宜有泄放装置或定向破裂设计，防止单体外壳破裂或使外壳在指定位置和方向破裂，将危害减小到最低。

    - 模组

      - 模组内单体应连接可靠、无防松；

      - 模组管理系统（如有）应能监测模组内每个单体的电压；

      - 模组管理系统（如有）应能监测模组内的温度；

      - 模组管理系统（如有）应能监测模组的输入输出电流。

  - 包装

电容器的包装应能避免在运输、装卸和堆放过程中的机械损伤，特别是防止电容器在粗暴装卸时被挤压并防止电容器因意外造成的外短路和极端被腐蚀情况的发生。

  - 运输

    - 空运

      - 电容器须通过UN 38.3测试要求, 及1.2米的跌落包装试验；

      - 托运人提供的危险品申报文件, 标注UN编号；

      - 外包装均须贴9类危险品标签 ，贴有“仅限全货机运输”操作标签；

图1 9类危险品标签

图2 仅限全货机运输标签

      - 包装设计应保证在正常运输条件下防止爆裂，并配置有防止外部短路的有效措施；

      - 电容器应被保护以防止短路，在同一包装内须预防与可引发短路的导电物质接触；

      - 电容器安装在设备中运输时，设备应进行固定以防止电容器在包装内移动，包装的方式应防止电容器在运输途中意外启动；

      - 电容器应使用托盘装载, 避免搬运过程受到强烈振动,托盘的各垂直和水平边使用护角保护；

      - 单个包装重量小于35 kg。

    - 海运

      - 电容器须通过UN 38.3测试要求, 及1.2米的跌落包装试验；

      - 外包装均须贴9类危险品标签, 标注UN编号；

      - 包装设计可保证在正常运输条件下防止爆裂，并配置有防止外部短路的有效措施；

      - 电容器应被保护以防止短路，在同一包装内须预防与可引发短路的导电物质接触；

      - 电容器安装在设备中运输的额外要求：

- 设备应进行固定以防止在包装内移动，包装方式应防止在运输途中意外启动；

- 外包装应能够防水，或通过使用内衬(如塑料袋)达到防水，除非设备本身的构造特点已经具备防水特性；

      - 电容器应使用托盘装载, 避免搬运过程受到强烈振动,托盘的各垂直和水平边使用护角保护；

      - 电容器装载集装箱内须进行加固, 加固方式和强度应符合进口国的要求；

      - 出口北美地区需在集装箱四周规定位置粘贴9类危险品标签。

    - 陆运

      - 电容器在运输中，产品不得受剧烈机械冲撞、曝晒、雨淋、不得倒置；

      - 包装设计可保证在正常运输条件下防止爆裂，并配置有防止外部短路的有效措施；

      - 电容器应被保护以防止短路，在同一包装内须预防与可引发短路的导电物质接触；

      - 电容器安装在设备中运输的额外要求：

- 设备应进行固定以防止在包装内移动，包装方式应防止在运输途中意外启动；

- 外包装应能够防水，或通过使用内衬(如塑料袋)达到防水，除非设备本身的构造特点已经具备防水特性。

  - 陈列和存储

电容器陈列和存储的相关要求如下：

    - 电容器应存储在通风、干燥、凉爽且防风避雨的环境中；

    - 电容器的堆叠高度取决于包装箱的强度，一般规定，纸质的包装箱堆放高度不得超过1.5m，木箱高度不得超过3m;

    - 夏季电容器不应长期放在不通风的金属棚车（集装箱）内，不应直接至于阳光下；

    - 电容器如不需立即使用，应储存在原包装中。

- 相关技术规范中应给出的安全信息

制造商应提供给使用方以下参数：

- 电容器的标称容量、内阻、储存能量和最大比功率；

- 电容器的额定电流、额定电压；

- 电容器的使用和存储温度范围；

- 电容器的最大充电电压和最低放电电压；

- 电容器的最大持续充电和放电电流。

- 使用说明

- 使用说明应分三个等级向使用方介绍超容器使用过程中的安全事项：

  - 注意事项

    - 电容器装入电器具前，需清洁电容器和电器具的接触件；

    - 不用的电容器需存放在原始包装中，远离金属物体；

    - 更换电容器时需按用户操作手册更换。

  - 警告事项

    - 应确保装入电容器时极性的正确，否则会使电容器充电或短路，从而导致电容器过热、泄放、泄露、破裂和影响使用寿命；

    - 更换电容器时应采用同一品牌、同一型号的新电容器且更换全部电容器，不同品牌、不同型号或新旧不一的电容器混用，否则会造成电容器电压或电容的差异，从而导致电容器过热、泄放、泄露、破裂和影响使用寿命。

  - 危险事项

    - 禁止将电容器短路，当电容器正极和负极相互连接时就会造成电容器短路，从而导致电容器过热、泄放、泄露、破裂、影响使用寿命甚至会危及人身安全；

    - 禁止对电容器过充和过放，否则会使电容器内部产生气体或其他化学反应，从而导致电容器过热、泄放、泄露、破裂、影响使用寿命甚至会危及人身安全；

    - 禁止使电容器过热，否则或导致电容器泄放、泄露、破裂、影响使用寿命甚至会危及人身安全；

    - 禁止密封或改装电容器，否则可能会导致电容器的泄放装置或定向破裂位置被堵塞，如果必须要对电容器进行改装，应征求制造商的意见；

    - 禁止私自焊接电容器，否则焊接电容器所产生的热量可能会导致电容器过热、泄放、泄露、破裂、影响使用寿命甚至会危及人身安全；

    - 禁止私自拆解电容器，否则其内部物质可能会造成坏境污染；

    - 禁止使电容器外壳变形，否则会导致电容器过热、泄放、泄露、破裂、影响使用寿命甚至会危及人身安全。